実技課題

訓練課題（実技解答及び解説）

「被覆アーク溶接によるJIS溶接技能者評価試験用治具製作」

実技課題

「被覆アーク溶接によるJIS溶接技能者評価試験用治具製作」

解答例

課題制作手順(例)

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 準備 | 作業場所の確認整理 工具の確認 材料の数と種類の確認 | 写真なし |
| (１)作業工程の計画 | 図面を確認して、作業手順等を計画する。 指導員側で作成開始時間を決める。訓練生が作業工程計画書を書き、完成の報告受けたあと、別添１に作業終了時間を記載して用紙を渡し、計画書の採点・確認を行わせ、作業２を開始させる。 | 写真なし |
| (２)材料の準備 | 材料のシャーリングによる切断面のダレ（写真１）をサンダー、やすりで修正する（写真２）。 （この修正作業を行う場合は、試験材料の切断時に、規定の寸法に１～２㎜程度大きく切っておく必要がある。 ただしシャーリングを用いないで切断した材料（例：バンドソー等切断面にダレがでない器具）については、切断面を確認し、ダレがなければ必要ない（写真３）。） ※訓練の実施状況、機器の関係で行うのが難しい場合は、この修正作業は訓練実施者の判断で省いても良い。 | 写真１ 写真2 写真３ |
| （３）けがき作業 | 材料に部品図を確認し、けがく。（写真４） 穴あけ箇所にポンチを打つ。（写真５） ガス切断を使用して切断する箇所には、けがき線の上に等間隔でポンチを打っておくと、切断・仕上げ時に作業がしやすくなる。（写真６） | 写真４ 写真５ 写真６ |
| (４)ボール盤作業 | ボール盤を使用し、部品１，３にφ６の穴を開ける。 回転数の設定は訓練生にさせる。 工具の使用方法、安全保護具の着用を確認する。 穴あけ後、面取りをする。 （写真７は部品①の加工例） | 写真７ |
| (５)材料の加工、切断 | ガス切断（手動・自動）、帯のこ盤、弓のこ等を使用し、部品①、③の切断を行う。 この時使用する機器は、作業工程計画書を基に訓練生に判断させる。 部品①については、板厚が19㎜と厚いので、ガス切断を使用する。 またガス切断する際はけがき線より１～２㎜程度の余裕をもって切断すること。（切断面の仕上げ代の確保のため） （写真８は切断加工例） | 写真８ |
|  | 手動切断を行う場合は、切断定規があれば使用してもよい。 切断面の確認をし、ノロ等をハンマー、たがね等を使用し除去する。 部品図をみて規定の寸法になるように切断面をグラインダー、やすりで仕上げる。 |  |
| (６)組立及び仮付け | 出来た材料の組立を行い、タック溶接を行う。 タック溶接の長さは20mm以内とし、場所は訓練生が決める。 この時点で、別添３を終了時間の記入後に訓練生に渡し、測定させる。 写真９のように固定すると作業がしやすい。 | 写真９ |
| (７)溶接 | 指示された箇所の溶接を行う。 この時使用する溶接棒は普段訓練で使用している銘柄を使用する。 電流条件や溶接姿勢は訓練生が決める。 （写真１０,１１,１２は溶接施工例） | 写真１０ 写真１１ 写真１２ |
| (８)仕上げ | 仕上げ作業として、スパッタ等の除去、溶接箇所の手直しを行う。 （写真１３は製品例） | 写真１３ |
| (９)点検、測定 | 終了後、別添４を終了時間の記入に訓練生に渡し、図面を確認して、寸法等の確認をさせる。 また治具として機能するか確認をする。 |  |

○作業の開始時刻は全てこちらで管理するが、各訓練生の用紙ごとに記入するか、こちらで一覧を用意して記入するなどして管理する。

○材料を渡された時や加工ごとにしっかりとバリを取らせる。