金属加工科 実技課題「被覆アーク溶接によるJIS溶接技能者評価試験用治具製作」実施要領

施設名

科名　　金属加工科

１　この課題は、工作基本、被覆アーク溶接における基本作業であり、ＪＩＳ溶接技能者評価試験に対応した治具の製作をするものである。

対応する板厚は中板（９㎜）、厚板（１９㎜）である。また製作した治具は実際に今後の被覆アーク溶接、半自動アーク溶接の訓練で使用する。

治具の製作を通して工作基本、被覆アーク溶接の技能の習得の確認を行う。

２　課題時間

| № | 作業内容 | 標準時間 | 打ち切り時間 | 採点資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 工程計画作成 | ３０分 | ６０分 | 別添１ |
| ２ | 材料加工 | ２１０分 | ３００分 | 別添２ |
| ３ | 仮組み（タック溶接） |  |  | 別添３ |
| ４ | 本溶接 | ６０分 | ９０分 | 別添４ |
| 合 計 |  | ３００分 | ４５０分 |  |

№１の作業は、作業工程計画書の作成時間とする。

№２の作業は、材料の加工の時間とする。

№３の作業は、仮組み（タック溶接）の時間とする。

№４の作業は、溶接作業、スパッタ除去等の仕上げを含めた時間とする

打ち切り時間で全ての作業を終了し、その時点で出来ているところまでを採点する。

また、打ち切り時間を越えても作業を継続し、課題を完成させる場合はフォローアップ等で行うこととする。

各作業用の採点用紙への[作業開始][終了時刻]は指導員側が記入するものとする。

作業完了ごとに訓練生に報告をさせ、作業終了（報告）時刻を記載した採点用紙を渡し、訓練生に採点をさせる。

報告後の採点や確認の時間は作業時間には含まないものとする。

３　訓練課題実施手順

- 配布資料（別添１～５を除く）を配布し、資料の確認をする。

- 作業開始前に課題作成に必要な要点について説明を行う。

①作成図の見方

②部材の加工法および測定

③仮付け・溶接施工の注意点

④その他、課題の概要、課題作成上の注意事項

- 材料を配布し、数量や形状を確認させる。

- 作業工程計画書を作成させる。作業完了の報告後に別添１「作業工程計画書解答例」を配布し採点をさせる。

- 材料の加工作業を開始させる。作業完了の報告後に別添２「部品加工評価基準」を配布し測定・検査および採点をさせる。

- 仮組み（タック溶接）作業を開始させる。タック溶接の長さは20mm以内とする。作業完了の報告後に別添３「組立評価基準」を配布し、測定・検査および採点をさせる。

- 本溶接作業を開始させる。作業完了の報告後に別添４「製品評価基準」を配布し、測定・検査および採点をさせる。

- 全ての作業・採点が終了したら「訓練課題確認シート」を配布し、別添１～４の得点を転記させる。

- 作成した課題と配布資料を提出させ、課題終了とする。

配布資料

  - 課題図１　部品図（Ａ３）

  - 課題図２　組立図（Ａ３）

  - 課題図３　溶接指示書（Ａ３）

  - 作業工程計画書（Ａ３）

  - 評価要領（Ａ４）

  - 別添１　作業工程計画書解答例

  - 別添２　部品加工評価基準（Ａ４）

  - 別添３　組立評価基準（Ａ４）

  - 別添４　製品評価基準（Ａ４）

  - 訓練課題確認シート（Ａ４）

（注）別添１～５の資料については該当作業の完了報告を受けてから配布する

４　課題用材料

| № | 品名 | 寸法又は規格 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 鋼板 | ｔ１９×９０×１２０（ＳＳ４００相当品） | １ |  |
| ２ | H形鋼 | H６/８ １２５×６０－２６５ | １ |  |
| ３ | 鋼板 | ｔ９×６５×９０（ＳＳ４００相当品） | ２ |  |
| ４ | 鋼板 | ｔ９×１００×５０（ＳＳ４００相当品） | １ |  |
| ５ | 鋼板 | ｔ９×１７５×６０（ＳＳ４００相当品） | １ |  |
| ６ | 鋼板 | ｔ９×１２５×７０（ＳＳ４００相当品） | １ |  |

（注）修正作業を行う場合は、試験材料の切断時に、規定の寸法に１～２㎜程度大きく切っておく必要がある。

ただしシャーリングを用いないで切断した材料（例：バンドソー等切断面にダレがでない

器具）については、切断面を確認し、ダレがなければ必要ない。

５　使用機材等一覧

| No. | 品名 | 寸法または規格 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ガス切断機一式 | C2H4ｶﾞｽ､O2ｶﾞｽ､吹管 | １式 |  |
| ２ | 卓上ボール盤 |  | １台 |  |
| ３ | 被覆アーク溶接機 | KRA-300 定格出力電流300 | １台 |  |
| ４ | ディスクグラインダー | GL-125V 使用砥石125×6 | １台 |  |
| ５ | スケール | 300ｍｍ | 人数分 |  |
| ６ | ノギス |  | 人数分 |  |
| ７ | さしがね |  | 人数分 |  |
| ８ | けがき針 |  | 人数分 |  |
| ９ | ヤスリ | 平300 | 人数分 |  |
| １０ | ポンチ |  | 人数分 |  |
| １１ | スコヤ |  | 人数分 |  |
| １２ | ドリル | φ６ | 若干数 |  |
| １３ | 組やすり | ５本組 | 人数分 |  |
| １４ | 弓のこ |  | 人数分 |  |
| １５ | ハンマー |  | 人数分 |  |
| １６ | ブラシ | 鋼用 | 人数分 |  |
| １７ | 帯のこ盤 |  | １台 |  |
| １８ | シャーリングマシン |  | １台 |  |
| １９ | 安全用保護具一式 | ---- | 人数分 |  |

６　注意事項

（１）課題開始前に、課題用材料の数量等が「４　課題用材料」のとおりであることを確認させること。

（２）課題開始後は、原則として、課題用材料の再支給はしないこと。

（３）使用機材等は「５　使用機材等一覧」で指定したもの以外は使用させないこと。

※ただし、上記一覧に加える、一覧から除外する機材は指導員の判断とする。

（４）課題実施中は、使用機材等の貸し借りをさせないこと。

（５）退場する前には、使用機械、作業台等の周辺を整理整頓させること。

（６）その他

イ　機械の台数等の都合で作業待ちが出来た場合、待ち時間を調整すること。

ロ　補修作業をする場合は、申し出させること。

（７）打ち切り時間を超過した場合は、作業をその時点で打ち切り、採点を行わせる。

その後のフォローアップ等で製品の完成まで行なってよい。

その際の評価については評価シートのコメント等に記載しておくこと。

（８）指導員は、訓練生が不安全作業を行っていないかを監視する。不安全作業を行った場合は、「訓練課題確認シート」の下部に記載のうえ、注意または作業を中止させる。