実技課題

実技課題

「TIG溶接作業　下向き突合せ溶接（TN-F)」

１．作業時間 標準時間 ５５分（休憩時間、作業準備時間除く） 最終終了時間 １００分 ２．配付物 ・課題仕様 ・材料 ３．提出物 ・課題（作品）

課題仕様

課題図面に示す溶接施工を行う。

- 支給材料

部材①　ＳＵＳ３０４－ｔ３×１５０×１００　２枚

- 作業工程

（１）材料の形状・寸法の確認

・支給材料が規定の寸法のものか確認すること。寸法・形状が著しく違っているものや損傷が見られるものは事前に交換を申し出ること。なお、支給された材料について若干の誤差は、今課題の評価対象に影響はないこと。

（２）溶接施工

・溶接におけるルート間隔、ルート面及び層数、パス数、条件等は特に定めない　　ので個人の判断で行うこと。

なお、自身で作成した溶接施工要領書に基づいて作業することが望ましい。

（３）課題提出

・課題（作品）を指導員に提出すること。

（４）曲げ試験片の作成

・外観検査終了後、曲げ試験片の作成を行うこと。

- 注意事項

- 溶接により付着したスパッタ等は取り除くこと。

- 溶接部を研削等で除去後の補修溶接は認めない（肉盛りによる補修は可）

- 最終終了時間になったら、製作途中であっても全ての作業を中断し、提出すること。

- 使用可能工具及び機器

以下に挙げる機器及び工具以外で必要なものは指導員に申し出ること。

| 番号 | 工具名 | 必要数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | スケール | ２人に１個程度 | ３００ｍｍ |
| ２ | ノギス | ２人に１個程度 | １５０ｍｍ |
| ３ | たがね | 人数分 |  |
| ４ | つかみ | 各ブースに１つ |  |
| ６ | やすり | ２人に１本程度 |  |
| ７ | ハンマ | 各ブースに１つ |  |
| ８ | TIG溶接機一式 |  |  |
| ９ | 溶接用保護具一式 |  |  |